图像节点编辑器 — 课程大作业

ImageNodeEditor — 基于节点的图像处理工作流工具

一、概述

1.1项目背景

本课程大作业实现了一个基于节点编辑器的图像处理工作流工具（ImageNodeEditor），用户通过拖拽连接节点的方式构建图像处理管线，无需编写代码即可完成复杂的图像处理任务。项目使用C++17和Qt5框架开发，采用CMake构建系统，支持Windows平台。

1.2功能简介

ImageNodeEditor提供了40种不同类型的图像处理节点，分为输入、输出、滤波、风格化、色彩调整、几何变换、转换、多端口等九大类别。用户可以通过可视化界面拖拽添加节点、连线建立数据通路、调节参数实时预览效果，并支持工作流的保存与加载。

1.3技术栈

编程语言：C++17

GUI框架：Qt 5.15+（Core, Gui, Widgets）

构建工具：CMake 3.16+, Visual Studio 2022

设计模式：单例模式（NodeRegistry）、工厂方法模式、观察者模式（Signal/Slot）

数据结构：有向无环图（DAG）、拓扑排序（Kahn算法）、LUT预计算

二、结构设计

2.1整体架构

项目采用分层模块化设计，主要分为以下七个模块：

| 模块 | 目录 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| Core核心框架 | main/core/ | Node基类、端口定义、数据类型、节点注册工厂 |
| Algorithms算法层 | main/algorithms/ | 无状态纯函数图像处理算法，线程安全 |
| Nodes节点实现 | main/nodes/ | 40个具体节点，继承Node基类实现process() |
| Engine工作流引擎 | main/engine/ | WorkflowEngine管理DAG节点拓扑与执行 |
| GUI图形界面 | main/gui/ | 场景、视图、节点图形项、属性面板、日志面板等 |
| IO序列化 | main/io/ | WorkflowSerializer JSON序列化/反序列化 |
| CLI命令行接口 | main/cli/ | CommandLineRunner无GUI执行工作流 |

2.2核心类设计

Node基类：所有处理节点的抽象基类，继承自QObject。定义了端口（QVector<Port>）、参数系统（QMap<QString, QVariant> + ParamBound边界约束）、纯虚函数process() 和clone()。参数变更时发射paramsChanged() 信号。

NodeRegistry单例工厂：全局唯一的节点注册表，管理40种节点类型的创建函数。提供categorizedEntries() 按预设分类顺序输出，支持左侧面板分类展示。

WorkflowEngine引擎：管理节点（QMap<QUuid, Node*>）和连线（QVector<Connection>）。核心功能包括：端口类型兼容性检查、DAG环检测（Kahn拓扑排序）、可达性分析（双向BFS找出完整通路）、按拓扑顺序依次执行。

DataPacket数据包：节点间传递的数据载体，支持单张QImage或QVector<QImage> 列表。提供isValid()、image()、imageList()、firstImage() 等便捷接口。

2.3数据流架构

用户通过GUI拖拽建立节点连线，形成有向无环图（DAG）。执行时，WorkflowEngine首先进行双向BFS可达性分析，从起点（入度为0且有输出的节点）正向可达集和终点（出度为0且有输入的节点）反向可达集的交集确定"活跃节点集"，再进行拓扑排序，按序执行每个节点的process() 方法，将输出DataPacket存入结果映射表供下游使用。

三、具体功能实现

3.1节点系统

40个处理节点按功能分为8类。每个节点继承Node基类，在构造函数中声明端口和默认参数，实现process() 方法调用ImageAlgorithm中的对应算法函数。节点支持参数边界约束（setParamBound），属性面板自动为数值参数生成带范围限制的QSpinBox/QDoubleSpinBox。

| 分类 | 包含节点 |
| --- | --- |
| 输入 | 图像输入 |
| 输出 | 图像输出、图像查看器 |
| 滤波 | 高斯模糊、锐化、边缘检测、清晰度 |
| 风格化 | 怀旧、像素化、暗角、铅笔画、卡通风格、油画效果、极坐标、镜头光晕、金属底板 |
| 色彩调整 | 亮度/对比度、饱和度、色相偏移、伽马校正、反色、曝光度、自然饱和度、白平衡、阴影/高光、黑/白场、清晰度、色调曲线、自动美化、渐变映射 |
| 几何变换 | 裁剪、缩放、旋转、水印 |
| 转换 | 灰度化、二值化、冷暖色调、褪色 |
| 多端口 | 通道分离、通道合并 |

3.2工作流引擎

WorkflowEngine是整个应用的核心控制模块，负责管理节点生命周期、连线拓扑和执行调度：

拓扑排序与环检测：使用Kahn算法计算节点的线性执行顺序，若结果节点数少于总节点数则判定存在环。

端口兼容性检查：连线时检查数据类型是否匹配（ColorImage ↔ GrayImage ↔ Any），目标端口是否已被占用，防止自连。

可达性分析：执行前通过正向BFS（从起点）和反向BFS（从终点）取交集，确定活跃节点集，跳过孤立节点。

替换节点：右键菜单触发，创建新节点后尝试重连所有原始连线，若端口不兼容则自动回滚，保证工作流完整性；F6一键自动连线：两阶段算法——先预填充已就绪节点的输出到可用池，再迭代扫描未连节点，逐个尝试候选输出直至canConnect成功。

3.3图像处理算法

ImageAlgorithm提供20+ 种无状态纯函数图像处理算法，所有函数均线程安全。主要实现：

色彩调整：HSL色彩空间转换实现饱和度调节和色相偏移；LUT预计算加速亮度/对比度、伽马校正、曝光度调整。

滤波算法：可分离高斯模糊（水平+垂直一维卷积）；Sobel边缘检测（3×3梯度算子 + 双阈值）；4-邻域拉普拉斯锐化。

风格化效果：像素画（块采样 + 近邻填充 + 正方形/圆角方形/圆形三种轮廓 + 独立调节轮廓粗细与背景色黑白切换）；暗角（径向余弦衰减）；铅笔画（反色 + 高斯模糊 + Sobel边缘叠加 + 细节增强、原图对比预览）；卡通（颜色量化 + Sobel边缘描边）；漫画风（黑色轮廓线 + 白色填充，可调边阈值与线宽）；油画效果（局部亮度量化统计模拟笔触，大图自动降分辨率防卡顿）；极坐标（双线性插值直角↔极坐标双向转换，两种映射模式）；镜头光晕（QPainter合成中心光斑+光环+水平炫光+色散光斑，可调位置/亮度/尺寸）；金属底板（四色渐变映射+凸版/凹版浮雕+铜锈纹理+光泽高光，支持金/银/青铜/古铜色调）。

色调曲线：白/R/G/B四通道独立256级LUT，支持Catmull-Rom平滑曲线插值，交互式编辑器可拖拽添加/调整节点。

高级色彩：白平衡（色温/色调增益 + 灰度世界自动校正）；自然饱和度（智能增强低饱和区域，保护肤色）；阴影/高光（基于亮度掩膜的独立调节）；渐变映射（交互式渐变编辑器，点击添加/拖拽调整色标、双击选色、右键删除，8种预设渐变方案，工作流保存完整渐变状态）。

3.4图形界面

GUI模块基于Qt5 Graphics View框架实现，采用MVVM风格架构：

NodeScene（QGraphicsScene）：管理所有图形项，处理鼠标事件（拖拽连线、选择、框选），绘制网格背景。

NodeView（QGraphicsView）：支持滚轮缩放（0.2× ~ 5×）、中键/右键拖拽平移画布。

NodeGraphicsItem：自定义QGraphicsItem，绘制圆角矩形节点，标题栏使用分类颜色标识，输入/输出端口分布在左右两侧。

PreviewDialog / ConnectionGraphicsItem：三次贝塞尔曲线连接线；双击节点打开对比预览对话框（平行对比原图与结果图，勾选Compare切换并列/叠加视图）；右键可删除连线。

PropertyPanel：自动根据节点参数类型生成编辑控件（QSpinBox、QDoubleSpinBox、QCheckBox、QLineEdit），所有标签已中文化（60+ 参数），文件路径附带浏览对话框。

3.5序列化与命令行

WorkflowSerializer将工作流保存为JSON格式，包含节点（类型、ID、位置、参数）和连线（源/目标节点ID及端口索引）信息。支持从命令行无GUI执行工作流（ImageNodeEditor.exe --no-gui --workflow xxx.json），并可覆盖输入/输出图像路径（--image / --output参数）。

四、反思

4.1设计亮点

模块化设计：算法层与节点层完全解耦，ImageAlgorithm的纯函数设计便于单元测试和复用。

参数边界约束：ParamBound机制确保UI控件自动限制在有效范围，防止越界错误。

节点替换回滚：在处理新节点端口不兼容时能自动撤销所有变更，保持工作流一致性。

可达性分析：执行前的双向BFS分析避免执行孤立节点，提高效率并给出清晰错误提示。

4.2存在问题与改进方向

撤销功能覆盖不全：已实现Ctrl+Z撤销最多50步（添加/删除节点、连线等），但缺少重做(Redo)功能，替换节点回滚机制处理较保守，某些极端场景下可能残留不一致状态。

类别名称不一致：早期33个节点中存在中英文混用问题（已修复为全中文分类），但个别节点如PixelateNode的category() 仍返回英文"Stylize"，需统一检查。

锐化算法精度：当前使用4-邻域拉普拉斯核，效果弱于标准8-邻域或Unsharp Mask方案。

缺失图像格式支持：WebP、SVG等格式依赖Qt插件，conda环境下的imageformats插件部署需手动配置。

实时预览不完整：仅支持双击节点打开对比预览对话框查看当前结果，缺少参数调整时的即时输出更新（需手动重新执行工作流）。

缺乏性能优化：大图像处理时缺少进度反馈和异步执行机制（QThread/QFuture），界面可能短暂无响应。

端口单连线限制：输出端口新增单连线检查，防止端口被多次占用。

自动连线算法修复：遍历池中所有类型兼容的候选输出，逐个尝试canConnect直至成功，解决了终端节点在有现存连线时连不上的问题。

删除节点自动旁路：删除中间节点时自动记录原连线，删除后尝试将上游直连到下游（跳过多端口节点）。

拖拽连线体验优化：增大端口点击区域，释放时20px半径自动吸附最近端口。

参数面板中文化：全面补全60+ 参数的中文标签映射。

4.3经验总结

本项目深入实践了C++17和Qt5 GUI编程，掌握了Graphics View框架的自定义图形项和事件处理机制、基于DAG的工作流引擎设计、以及多种图像处理算法的实现。项目从最初的简单滤镜工具逐步演进为功能较完整的节点编辑器，过程中进行了多次重构（算法与节点解耦、参数系统统一化、引擎执行优化），验证了良好的架构设计对项目可维护性和可扩展性的重要性。